D.1.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ

NOVOSTAVBA RD Smrčí

Obec: Záhoří, k.ú Smrčí u Semil

parc.č. 396/5

stupeň dokumentace: DPS

OBSAH:

A	PODLAHY	2

F 01 Podlaha na terénu - dřevo	2

F 02 Podlaha na terénu - dlažba	3

F 03 TERASA	3

B	OBVODOVÉ STĚNY	3

EW 01 – OBVODOVÁ STĚNA	3

C	VNITŘNÍ STĚNY	4

IW 01 – NOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA	4

IW 02 – NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA	4

IW 03 – NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA – komora	4

IW 04 – NOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA – KOUPELNY	4

D	STROPY	5

C 01 – STROP	5

E	STŘECHA	5

R 01 – ŠIKMÁ STŘECHA	5

- A	PODLAHY

## F 01 Podlaha na terénu - dřevo

- Nášlapná vrstva podlahové lamely	15 mm

- Kročejová izolace např. Steico Underfloor	7 mm

- Fermacell podlahový dílec	25 mm

- Tepelná izolace EPS 150S (λd=0,037)	200 mm

- Vyrovnávací podsyp Fermacell	8 mm

- Základová deska vyztužená kari sítí	150 mm

- Hydroizolace spodní stavby, LDPE folie např PENEFOL 800

- Podkladní beton	80 mm

- Štěrkový hutněný podsyp

- Rostlý terén

255 mm

## F 02 Podlaha na terénu - dlažba

- Nášlapná vrstva – dlažba	8 mm

- Flexibilní lepidlo na dlažby,

např.: Mapei Keraflex Extra S1	7 mm

- Samonivelační stěrka Fermacell	7 mm

- Hloubková penetrace Fermacell

- Fermacell podlahový dílec	25 mm

- Tepelná izolace EPS 150S (λd=0,037)	200 mm

- Vyrovnávací podsyp Fermacell	8 mm

- Základová deska vyztužená kari sítí	150 mm

- Hydroizolace

- Podkladní beton	80 mm

- Štěrkový hutněný podsyp

- Rostlý terén

255 mm

## F 03 TERASA

- Modřínové fošny	35 mm

- Rošt z modřínových latí 60/40	40 mm

- Nosná konstrukce terasy – ocel/dřevo
posazená na zemní vruty	120 mm

- Provětrávaná mezera	min. 250 mm

- Štěrkový zásyp 	100-200 mm

- Geotextilie

- Rostlý terén

- B	OBVODOVÉ STĚNY

## EW 01 – OBVODOVÁ STĚNA

- Tenkovrstvá fasádní omítka

- Fasádní folie např. Siga Majvest 700

- Dřevovláknitá deska Steico Protect	80 mm

- Nosná sloupková konstrukce z KVH 60/200
s vloženou dřevovláknitou izolací mezi sloupky,

Např. Steico Flex	200 mm

- Ztužující deska OSB 4, s přelepenými spoji	15 mm

- Předstěna z latí 60/60 
s vloženou izolací, např. Steico Flex	60 mm

- Fermacell/SDK záklop + výmalba	12,5 mm

368 mm

- C	VNITŘNÍ STĚNY

## IW 01 – NOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA

- Fermacell	12,5 mm

- Nosná sloupková konstrukce z KVH 60/120 
s vloženou minerální izolací, Steico Flex	120 mm

- Fermacell	12,5 mm

145 mm

## IW 02 – NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA

- Fermacell 	12,5 mm

- Nosná sloupková konstrukce z KVH 60/100
s vloženou minerální izolací, Steico Flex	100 mm

- Fermacell	12,5 mm

125 mm

## IW 03 – NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA – komora

- Fermacell	12,5 mm

- Nosná sloupková konstrukce z KVH 60/80 
s vloženou minerální izolací, Isover UNI	80 mm

- SDK záklop + výmalba	12,5

105 mm

## IW 04 – NOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA – KOUPELNY

- Fermacell	12,5 mm

- Nosná sloupková konstrukce z KVH 60/120 
s vloženou minerální izolací, Isover UNI	120 mm

- Fermacell	12,5 mm

- Hydroizolační nátěr

- Flexibilní lepidlo na keramický obklad,

např: Weberfor flex	10 mm

- Keramický obklad	5 mm

160mm

- D	STROPY

## C 01 – STROP

- Záklop stropu z prken	25 mm

- Nosná konstrukce stropu z KVH 80/240

S vloženou izolací, např Steico Flex	240 mm

- Ztužující deska OSB 4, s přelepenými spoji	15 mm

- Doplňující izolační vrstva, Steico therm	80 mm

- Instalační mezera	120 mm

- Křížový rošt držící podhled	54 mm

- Záklop podhledu SDK RFI	15 mm

549 mm

- E	STŘECHA

## R 01 – ŠIKMÁ STŘECHA

- Plechová střešní krytina (např RUUKKI 50 classic)

- Strukturovaná folie pod plechovou krytinu, např Delta TRELLA

- Celoplošné prkenné bednění prkna 120/24	24 mm

- Kontralatě 60/60	60 mm

- Pojistná střešní folie, např Siga Majcoat 150

- Celoplošný prkenný záklop	25 mm

- Dřevěná konstrukce krovu z KVH hranolů 100/160	160 mm

269 mm